ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ακατζιώτης Κωνσταντίνος

Επιβλέπων Καθηγητής: Σταμάτης Μάνεσης

Πάτρα, Σεπτέμβριος 2003

Κεφάλαιο 3

Η φόρμα συμπλήρωσης του διαγράμματος καταστάσεων

Για την εισαγωγή του διαγράμματος καταστάσεων, στον υπολογιστή, επιλέχθηκε ο τρόπος συμπλήρωσης φόρμας. Ο τρόπος αυτός υιοθετήθηκε για την απλότητα του και την ευκολία χειρισμού του, αφού μοιάζει πολύ με τη συμπλήρωση λογιστικών φύλλων έτσι ο χρήστης να μπορεί να εξοικειωθεί ταχύτατα με το περιβάλλον εργασίας του λογισμικού.

  - Δομή φόρμας

Η φόρμα συμπλήρωσης διαγράμματος καταστάσεων φαίνεται στο σχήμα 3-1:

Σχήμα 3-1

Την πιο πάνω φόρμα μπορούμε να την προσπελάσουμε επιλέγοντας από το menu “State Diagram>Form” ή με το συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl + F. Πιο κάτω επεξηγούνται οι βασικές λειτουργίες της:

Save –	Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αποθήκευση των στοιχείων ενός διαγράμματος καταστάσεων που έχει εισαχθεί στη φόρμα.

Load – 	Επιτρέπει το φόρτωμα ενός παλαιότερου διαγράμματος καταστάσεων που είναι αποθηκευμένο.

Circuit – 	Η λειτουργία αυτή εξάγει το κύκλωμα αυτοματισμού Ladder μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων του διαγράμματος καταστάσεων.

Clear Form – Καθαρισμός της φόρμας από τα στοιχεία του διαγράμματος καταστάσεων.

Cancel – 	Έξοδος από τη φόρμα συμπλήρωσης διαγράμματος κατάστασης και επαναφορά της κύριας φόρμας.

Back – 	Επιτρέπει την πλοήγηση μεταξύ των καταστάσεων σε συνδυασμό με τη λειτουργία Next.

Next – 	Επιτρέπει την πλοήγηση μεταξύ των καταστάσεων σε συνδυασμό με τη λειτουργία Back.

Equations – 	Εξαγωγή των εξισώσεων που προκύπτουν από το διάγραμμα καταστάσεων.

Πάνω αριστερά στη φόρμα περιγράφεται η τρέχουσα κατάσταση του διαγράμματος καταστάσεων ενώ κάτω αριστερά στο πλαίσιο ‘Hint’ δίνονται χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες αφορούν τη συμπλήρωση των πεδίων. Τα πεδία αυτά περιγράφονται στη συνέχεια.

  - Περιγραφή πεδίων

Στο σχήμα 3-1 παρατηρούμε τη δομή της φόρμας συμπλήρωσης ενός διαγράμματος καταστάσεων. Τα πεδία τα οποία αποτελούν τη φόρμα αυτή έχουν συγκεκριμένο τρόπο συμπλήρωσης και η λανθασμένη χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε λάθη. Το λογισμικό υπαγορεύει τον τρόπο συμπλήρωσης απαγορεύοντας τη χρήση μη αποδεκτών συμβόλων παρόλα αυτά συγκεκριμένοι χαρακτήρες όπως τους ‘a,A,b,B,c,C,d,D’ οι οποίοι χρησιμοποιούνται σαν μεταβλητές των βοηθητικών ρελέ, πρέπει να αποφεύγονται. Παρακάτω περιγράφονται όλα τα πεδία αναλυτικά:

Comments – 	Αυτό το πεδίο αφορά διάφορα σχόλια που ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει για την περιγραφή των καταστάσεων του διαγράμματος.

DCBA Calc – 	Όταν το πεδίο αυτό είναι επιλεγμένο, το πρόγραμμα προχωρά με αυτόματο υπολογισμό των βοηθητικών μεταβλητών ακόμα και αν αυτές είναι συμπληρωμένες. Όταν το πεδίο αυτό δεν είναι επιλεγμένο, τότε το πεδίο ‘DCBA Value’ πρέπει να συμπληρωθεί χειροκίνητα για κάθε οριζόμενη κατάσταση.

DCBA Value – Στο πεδίο αυτό συμπληρώνονται οι τιμές των δυαδικών μεταβλητών για κάθε οριζόμενη κατάσταση. Κατά τη συμπλήρωση των δυαδικών μεταβλητών πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην υπάρχει μεταβολή της τιμής συγχρόνως δύο δυαδικών μεταβλητών καθώς κινούμεθα από κατάσταση σε κατάσταση στο διάγραμμα. Για την αυτόματη συμπλήρωση του πεδίου ‘DCBA Value’ πρέπει να είναι επιλεγμένο το πεδίο ‘DCBA Calc’.

Sxx To – 	Στο πεδίο αυτό επιλέγουμε τις μεταβάσεις της τρέχουσας κατάστασης, από την τρέχουσα κατάσταση σε άλλες καταστάσεις. Όταν επιλεγούν οι επιθυμητές καταστάσεις στις οποίες η τρέχουσα κατάσταση μπορεί να κάνει μετάβαση τότε πρέπει δίπλα από κάθε δυνατή μετάβαση να σημειωθεί η μεταβλητή ή η λογική έκφραση των μεταβλητών που προκαλούν την μεταβολή της κατάστασης. Οι καταστάσεις επιλέγονται από τα αντίστοιχα combo boxes ενώ οι μεταβλητές που προκαλούν τη μεταβολή συμπληρώνονται με τη γενική μορφή x1⋅...⋅xk+...+xn⋅...⋅xz.

Προσοχή: Το λογισμικό θεωρεί ότι οι μεταβλητές που παρίστανται με κεφαλαία γράμματα υπονοούν ανοικτές επαφές ενώ οι μεταβλητές που παρίστανται με μικρά γράμματα υπονοούν κλειστές επαφές.

Machine State – Οι δεκαέξι καταστάσεις του διαγράμματος μπορούν να ελέγξουν μέχρι έξι διαφορετικά ρελέ της ελεγχόμενης διαδικασίας. Τα πεδία του Machine State δίνουν τη δυνατότητα για να οριστούν τα ονόματα αυτών των ρελέ (π.χ. αντλία, βαλβίδα) καθώς και η κατάσταση τους (On ή Off) στην τρέχουσα υπό ορισμό κατάσταση.

  - Λειτουργίες φόρμας

Παρακάτω θα χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα 1 του πρώτου κεφαλαίου για να γίνουν πιο κατανοητές οι λειτουργίες και η λογική της φόρμας συμπλήρωσης διαγράμματος καταστάσεων.

    - Συμπλήρωση φόρμας

Μετά τη διατύπωση του προβλήματος συμπληρώνουμε διαδοχικά κάθε κατάσταση του διαγράμματος ξεκινώντας πάντα από την κατάσταση S0. Στο σχήμα 3-2 φαίνεται συμπληρωμένη η κατάσταση S0 του παραδείγματος 1 του πρώτου κεφαλαίου.

Σχήμα 3-2

Στο πιο πάνω σχήμα παρατηρούμε τη σύνδεση της κατάστασης S0 με την κατάσταση S1 μέσω της μεταβλητής B1 με την επιλογή της κατάστασης στην οποία επιθυμούμε μετάβαση από το πρώτο combo box και την συμπλήρωση της συνθήκης μετάβασης στο διπλανό text box (through). Παρατηρούμε επίσης ότι το ρελέ ισχύος C που ελέγχει την μηχανή είναι Off στην κατάσταση S0. Παρατηρούμε επίσης το πεδίο ‘DCBA Value’ στο οποίο τέθηκε η τιμή 0000. Η συμπλήρωση του πεδίου αυτού είναι αναγκαία αν το πεδίο ‘DCBA Calc’ δεν είναι επιλεγμένο.

Στο σχήμα 3-3 παρατηρούμε την συμπληρωμένη κατάσταση S1 στην οποία μεταβαίνουμε για συμπλήρωση από την S0 μέσω του κουμπιού πλοήγησης φόρμας ‘Next>>’.

Παρόμοια με την κατάσταση S0 συμπληρώνεται και η κατάσταση S1. Η μετάβαση από την κατάσταση S1 στην S0 γίνεται μέσω της μεταβλητής B0 ενώ το ρελέ ισχύος C είναι On στην κατάσταση S1. Στο πεδίο ‘DCBA Value’ δόθηκε η τιμή 0001 ενώ οποιαδήποτε τιμή από τις 0001,0010,0100,1000 θα ήταν σωστή.

Σημείωση: 	Όλα τα εξωτερικά σήματα από συσκευές χειρισμού ή αισθητήρες εισάγονται με κεφαλαία γράμματα αδιακρίτως αν το πρόγραμμα θα εισάγει κλειστή ή ανοικτή κατάσταση της επαφής της συσκευής ή του αισθητήρα.

Σχήμα 3-3

    - Αλλαγή καταστάσεων

Η πλοήγηση μεταξύ των δεκαέξι δυνατών καταστάσεων γίνεται με τα πλήκτρα ‘Next>>’ και ‘<<Back’. Αν, για παράδειγμα, βρισκόμαστε στην κατάσταση S0 μπορούμε να μεταβούμε στην κατάσταση S1 πατώντας μία φορά του κουμπί ‘Next>>’. Μπορούμε να συμπληρώσουμε δεδομένα στην τρέχουσα κατάσταση και να επιστρέψουμε σε μια προηγούμενη κατάσταση με το κουμπί ‘<<Back’ χωρίς να χάσουμε τα δεδομένα μας.

    - Αποθήκευση / φόρτωμα διαγράμματος

Μετά τη συμπλήρωση των δεδομένων στη φόρμα συμπλήρωσης διαγράμματος καταστάσεων, μπορούμε να κάνουμε αποθήκευση των δεδομένων αυτών χρησιμοποιώντας το κουμπί  ‘Save’. Η αποθήκευση δεδομένων μπορεί να λάβει χώρα όποτε επιθυμεί ο χρήστης ενώ με τη χρήση του κουμπιού ‘Save’ ο χειρισμός μεταβαίνει στη φόρμα του σχήματος 3-4, όπου ο χρήστης καλείται να δώσει όνομα αρχείου στα προς αποθήκευση δεδομένα.

Το διάγραμμα καταστάσεων (δεδομένα) αποθηκεύεται από προεπιλογή σαν αρχείο τύπου sfi (τύπος αρχείου χαρακτηριστικός του προγράμματος Lac-Cad 16s) αλλά ο χρήστης έχει την επιλογή να το αποθηκεύσει σαν αρχείο txt αν το επιθυμεί.

Το άνοιγμα αποθηκευμένου διαγράμματος καταστάσεων γίνεται με παρόμοιο τρόπο με την αποθήκευση, πατώντας το κουμπί ‘Load’ από τη φόρμα συμπλήρωσης διαγράμματος καταστάσεων. Κατά το άνοιγμα κάποιου αποθηκευμένου αρχείου ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τυχόν δεδομένα που έχει συμπληρώσει στη φόρμα διαγράμματος καταστάσεων και δεν έχουν σωθεί θα χαθούν. Όταν επιλεχθεί το άνοιγμα κάποιου αρχείου, ο χρήστης καλείται να το επιλέξει από τη φόρμα του σχήματος 3-5. Το αρχείο μπορεί να είναι τύπου sfi ή txt.

Σχήμα 3-4

Σχήμα 3-5

    - Καθαρισμός φόρμας

Αν ο χρήστης επιθυμεί να συμπληρώσει νέα δεδομένα σε μία ήδη συμπληρωμένη φόρμα συμπλήρωσης διαγράμματος καταστάσεων, μπορεί να αδειάσει τη φόρμα από τα υπάρχοντα δεδομένα πατώντας το κουμπί ‘Clear Form’ (σχήμα 3-1). Ο χρήστης εδώ πρέπει να γνωρίζει ότι αν χρειάζεται τα προς άδειασμα δεδομένα τότε πρέπει να τα αποθηκεύσει (παράγραφος 3.3.3)

    - Εξαγωγή εξισώσεων

Μετά τη συμπλήρωση του διαγράμματος καταστάσεων, ο χρήστης μπορεί να δει τις εξισώσεις που προκύπτουν από το διάγραμμα καταστάσεων πατώντας το κουμπί ‘Equations’ οποιασδήποτε ενεργής κατάστασης. Η φόρμα που περιέχει τις προκύπτουσες εξισώσεις φαίνεται στο σχήμα 3-6.

Σχήμα 3-6

Το πιο πάνω σχήμα περιέχει τις εξισώσεις που προέκυψαν από το διάγραμμα καταστάσεων του παραδείγματος 1 του πρώτου κεφαλαίου.

    - Εξαγωγή Κυκλώματος

Το κύκλωμα αυτοματισμού Ladder προκύπτει μετά τη συμπλήρωση του διαγράμματος καταστάσεων πατώντας το κουμπί ‘Circuit’ οποιασδήποτε ενεργής κατάστασης. Το κύκλωμα εμφανίζεται στην κυρίως φόρμα του προγράμματος όπου και μεταφέρεται ο έλεγχος. Το λογισμικό δημιουργεί δύο κυκλώματα, ένα για τα βοηθητικά ρελέ και ένα για το κυρίως κύκλωμα, τα οποία μπορούμε να προσπελάσουμε με τη χρήση των κουμπιών A, B, C, D, Show All και Machine State που βρίσκονται στο κάτω δεξιά μέρος της κύριας φόρμας. Τα δύο κυκλώματα που προκύπτουν για το παράδειγμα 1 του πρώτου κεφαλαίου φαίνονται στα σχήματα 3-7 και 3-8 αντίστοιχα.

Σχήμα 3-7

Σχήμα 3-8

Σημείωση:	Είναι προφανές ότι στο προηγούμενο παράδειγμα το βοηθητικό ρελέ Α είναι περιττό ή διαφορετικά ότι τα ρελέ Α και Coil μπορούν να ταυτιστούν. Για τον κλασσικό αυτοματισμό αυτό σημαίνει μείωση του κόστους και πρέπει συνεπώς να γίνεται η απλοποίηση αυτή. Η εισαγωγή του περιττού βοηθητικού ρελέ οφείλεται στο γεγονος ότι η μεθοδολογίατων βοηθητικών μεταβλητών εφαρμόζεται αδιακρίτως του μεγέθους του συστήματος (πλήθως καταστάσεων). Οι περιπτώσεις εφαρμογών με εισαγωγή περιττού βοηθητικού ρελέ είναι τόσο λίγες και κυρίως απλές που ούτε καν χρειάζεται η χρήση του λογισμικού για την εξαγωγή του κυκλώματος αυτοματισμού. Ακόμη και ελάχιστη εμπειρία είναι ικανή για να σχεδιάσει ο ηλεκτρολόγος μηχανικός στις περιπτώσεις αυτές το κύκλωμα αυτοματισμού απ’ ευθείας χωρίς χρήση του λογισμικού. Το τελευταίο προσφέρει σημαντική βοήθεια στις περιπτώσεις μεγάλων συστημάτων (περισσότερες από τέσσερις καταστάσεις) και με σύνθετο τρόπο λειτουργίας.

  - Αυτόματος υπολογισμός βοηθητικών μεταβλητών

Οι βοηθητικές μεταβλητές του διαγράμματος καταστάσεων μπορούν να υπολογιστούν αυτόματα από το πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να γίνει αν επιλεγεί από τη φόρμα συμπλήρωσης διαγράμματος καταστάσεων το πεδίο ‘DCBA Calc’. Ο αυτόματος υπολογισμός των βοηθητικών μεταβλητών γίνεται με βάση τον τύπο:

nextVar = unusedCode Xor PreVar

Η μεταβλητή unusedCode συμβολίζει τους αχρησιμοποίητους διαδικούς κωδικούς των τεσσάρων bit.

Η αδυναμία του αυτόματου υπολογισμού των βοηθητικών μεταβλητών εντοπίζεται στην περίπτωση που χρειάζονται ενδιάμεσες καταστάσεις. Τότε ο χειρισμός περνά στα χέρια του χρήστη ο οποίος πρέπει να συμπληρώσει τις βοηθητικές μεταβλητές χειροκίνητα. Στην περίπτωση που χρειάζεται κάποια ενδιάμεση κατάσταση η οποία δεν έχει προνοηθεί και συμπεριληφθεί από τον χρήστη, το πρόγραμμα εμφανίζει ένα μύνημα στο οποίο αναφέρεται η ανάγκη για ύπαρξη κάποιας ενδιάμεσης κατάστασης και εγκαταλείπει αμέσως την προσπάθεια υπολογισμού των βοηθητικών μεταβλητών. Ο χρήστης πρέπει τότε να επαναλάβει το σχεδιασμό του διαγράμματος καταστάσεων συμπεριλαμβάνοντας την ενδιάμεση κατάσταση.

Το πεδίο ‘DCBA Calc’ φαίνεται επιλεγμένο στο σχήμα 3-9. Σημειώνεται εδώ ότι αρκεί η επιλογή του πεδίου ‘DCBA Calc’ μια φορά από οποιαδήποτε κατάσταση της φόρμας, για την ενεργοποίηση του αυτόματου υπολογισμού.

Σχήμα 3-9

Σημείωση:	Για τον αυτόματο υπολογισμό των βοηθητικών μεταβλητών μια βασική προϋπόθεση που πρέπει να τηρείται είναι η ιεραρχική δομή και εξελικτική κατασκευή του διαγράμματος καταστάσεων. Το πρόγραμμα αντιλαμβάνεται ως σημαντικότερη την κατάσταση S0, μετά την S1 κλπ.

Κεφάλαιο 4

Κύρια φόρμα

Για την κύρια φόρμα του προγράμματος επιλέχθηκε μια μορφή που να μοιάζει με την πλειοψηφία των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται στα windows. Χρήση της κύριας φόρμας ή διαφορετικά του κυρίως παραθύρου, είναι η παρουσίαση του εξαγόμενου κυκλώματος και η επεξεργασία του. Η κύρια φόρμα είναι το βασικό παράθυρο που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή με την εκκίνηση του προγράμματος. Από αυτήν μπορεί ο χρήστης να προσπελάσει την φόρμα συμπλήρωσης διαγράμματος καταστάσεων, να ανοίξει κάποιο υπάρχον κύκλωμα για επεξεργασία ή να επεξεργαστεί κάποιο κύκλωμα που μόλις δημιούργησε, να εκτυπώσει και να αποθηκεύσει το τρέχον κύκλωμα. Όλες αυτές οι λειτουργίες καθώς και η δομή της κυρίως φόρμας θα μελετηθούν σε αυτό το κεφάλαιο.

  - Δομή φόρμας

Η κύρια φόρμα, που φαίνεται στο σχήμα 4-1, παρέχει διάφορες υπηρεσίες στο χρήστη, χρήσιμες κυρίως μετά την δημιουργία του κυκλώματος αυτοματισμού Ladder μέσω του διαγράμματος καταστάσεων.

Το μεγαλύτερο μέρος, της επιφάνειας εργασίας, της κύριας φόρμας καταλαμβάνεται από την περιοχή του κυκλώματος (λευκή περιοχή στο κέντρο της φόρμας). Σε αυτήν τη περιοχή δημιουργείται και εμφανίζεται το κύκλωμα αυτοματισμού. Πάνω αριστερά στη φόρμα βρίσκεται το μενού της φόρμας από το οποίο μπορούμε να προσπελάσουμε σχεδόν όλες τις λειτουργίες του προγράμματος. Κάτω αριστερά βρίσκονται διάφορα εργαλεία για επεξεργασία του κυκλώματος (βασικά πρόκειται για επεξεργασία εικόνας). Δίπλα από τα εργαλεία βρίσκονται τέσσερα κουμπιά για γρήγορη επεξεργασία διαφόρων βασικών λειτουργιών. Τέλος, κάτω δεξιά βρίσκονται τα κουμπιά για περιήγηση στα κυκλώματα των βοηθητικών ρελέ και το κύκλωμα των ρελέ ισχύος.

Σχήμα 4-1

  - Κύριες λειτουργίες

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η φόρμα του σχήματος 4-1 είναι η βασική διεπιφάνεια του προγράμματος η οποία προσφέρει αρκετές λειτουργίες που αφορούν κυρίως την επεξεργασία του εξαγόμενου κυκλώματος. Από την κυρίως φόρμα μπορούμε επίσης να προσπελάσουμε τη φόρμα συμπλήρωσης διαγράμματος καταστάσεων, να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα της ή να ανοίξουμε μια αποθηκευμένη φόρμα.

    - Περιεχόμενα μενού

Το μενού της κυρίως φόρμας χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες: Αρχείο (File), Διάγραμμα Καταστάσεων (State Diagram), Εργαλεία (Tools) και Βασικές Πληροφορίες (About).

      - Αρχείο (File)

Τα περιεχόμενα του μενού File που φαίνονται στο σχήμα 4-2, προσφέρουν υπηρεσίες που αφορούν την αποθήκευση και το άνοιγμα διαγράμματος καταστάσεων, την αποθήκευση, το άνοιγμα και την εκτύπωση του κυκλώματος αυτοματισμού Ladder καθώς και την έξοδο από το πρόγραμμα.

Σχήμα 4-2

Αναλυτικά, οι λειτουργίες του μενού File περιγράφονται πιο κάτω:

Open State Diagram – 	Η λειτουργία αυτή έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τη λειτουργία ‘Load’ που περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.3. Η χρήση του έχει σαν αποτέλεσμα το φόρτωμα της φόρμας του σχήματος   3-5 από την οποία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα αποθηκευμένο διάγραμμα καταστάσεων για άνοιγμα.

Save State Diagram – 	Όπως και προηγουμένως, αυτή η λειτουργία συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία ‘Save’ που περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.3. Η χρήση της λειτουργίας αυτής έχει σαν αποτέλεσμα το άνοιγμα της φόρμας του σχήματος 3-4 για αποθήκευση του διαγράμματος καταστάσεων.

Circuit – 	Η λειτουργία αυτή χωρίζεται σε δύο υπολειτουργίες οι οποίες αφορούν το άνοιγμα και την αποθήκευση του κυκλώματος αυτοματισμού Ladder. Οι δύο αυτές λειτουργίες ονομάζονται ‘Import’ και ‘Export’ αντίστοιχα. Το κύκλωμα αποθηκεύεται σαν εικόνα τύπου bmp η οποία μπορεί να υποστεί επεξεργασία περαιτέρω σε έναν επεξεργαστή εικόνας.

Print Circuit – 	Το παραγόμενο κύκλωμα αυτοματισμού μπορεί να εκτυπωθεί από το πρόγραμμα μέσω αυτής της λειτουργίας.

Exit – 	Η λειτουργία αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την έξοδο από το πρόγραμμα.

      - Διάγραμμα Καταστάσεων (State Diagram)

Το μενού Sate Diagram φαίνεται στο σχήμα 4-3 και αποτελείται από δύο λειτουργίες που αφορούν τη φόρμα συμπλήρωσης του διαγράμματος καταστάσεων.

Σχήμα 4-3

Form – 	Η επιλογή της λειτουργίας αυτής έχει σαν αποτέλεσμα το άνοιγμα της φόρμας συμπλήρωσης διαγράμματος καταστάσεων. Η χρήση αυτής της λειτουργίας δεν επηρεάζει τα υπάρχοντα δεδομένα της φόρμας, αλλά αυτά διατηρούνται σε κάθε χρήση της λειτουργίας αυτής.

New Form - 	Η λειτουργία αυτή έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την πιο πάνω λειτουργία με τη διαφορά ότι η φόρμα καθαρίζεται από τα υπάρχοντα δεδομένα και προετοιμάζεται για την εισαγωγή καινούργιων δεδομένων.

      - Εργαλεία (Tools)

Το μενού Tools περιέχει μόνο μία λειτουργία που αφορά την εισαγωγή κειμένου στο κύκλωμα αυτοματισμού. Η λειτουργία αυτή περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο ενώ το μενού Tools φαίνεται στο σχήμα 4-4.

Σχήμα 4-4

      - Βασικές Πληροφορίες (About)

Το μενού About περιέχει μια επιλογή για άνοιγμα μιας φόρμας που περιέχει πληροφορίες για το λογισμικό Lac-Cad 16s. Η χρήση αυτής της λειτουργίας η οποία φαίνεται στο σχήμα 4-5 δεν επηρεάζει το πρόγραμμα.

Σχήμα 4-5

    - Τα κουμπιά συντόμευσης

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες του προγράμματος υλοποιούνται με ένα ακόμα τρόπο ο οποίος προσφέρει μία εναλλακτική επιλογή στον χρήστη. Τα τέσσερα κουμπιά που υλοποιούν τις προαναφερθείσες λειτουργίες για άνοιγμα της φόρμας συμπλήρωσης καταστάσεων, για αποθήκευση και άνοιγμα διαγράμματος καταστάσεων και για εκτύπωση του κυκλώματος φαίνονται στο σχήμα 4-6.

Σχήμα 4-6

Οι λειτουργίες των τεσσάρων κουμπιών συντόμευσης είναι ίδιες με τις λειτουργίες των αντίστοιχων επιλογών που υπάρχουν στο μενού του προγράμματος. Αναλυτικότερα τα τέσσερα κουμπιά εκτελούν τις εξής λειτουργίες:

|  | State Diagram: | Άνοιγμα της φόρμας συμπλήρωσης διαγράμματος καταστάσεων. |
| --- | --- | --- |
|  | Print: | Άνοιγμα της φόρμας εκτύπωσης εξαγόμενου κυκλώματος. |
|  | Extract Circuit: | Αποθήκευση του εξαγόμενου κυκλώματος σαν εικόνα. |
|  | Import Circuit: | Άνοιγμα αποθηκευμένου κυκλώματος (εικόνας). |

    - Κουμπιά πλοήγησης

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το πρόγραμμα δημιουργεί ένα κύκλωμα αυτοματισμού για τα βοηθητικά ρελέ και ένα κύκλωμα αυτοματισμού που αφορά τα ρελέ ισχύος ή τα ρελέ που ελέγχει το διάγραμμα καταστάσεων. Τα δύο αυτά είδη των ρελέ μπορούν να προσπελαστούν μέσω των κουμπιών ‘Show All’ και ‘Machine State’ αντίστοιχα. Υπάρχει ακόμα και η δυνατότητα για προσπέλαση του κάθε κυκλώματος των βοηθητικών ρελέ ξεχωριστά μέσω των κουμπιών A, B, C και D.  Τα κουμπιά αυτά ονομάζονται κουμπιά πλοήγησης και φαίνονται στο σχήμα 4-7.

Σχήμα 4-7

    - Αποθήκευση / άνοιγμα διαγράμματος

Η αποθήκευση του διαγράμματος καταστάσεων όπως και το άνοιγμα ενός αποθηκευμένου διαγράμματος, μπορούν να γίνουν από την κυρίως φόρμα μέσω των επιλογών ‘Open State Diagram’ και ‘Save State Diagram’ που βρίσκονται στο μενού File (σχήμα 4-2).

    - Αποθήκευση / άνοιγμα κυκλώματος

Η αποθήκευση του εξαγόμενου κυκλώματος αυτοματισμού, όπως και το άνοιγμα, μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Το κύκλωμα αποθηκεύεται σαν εικόνα και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το όνομα της καθώς και την θέση αποθήκευσης μέσω της φόρμας αποθήκευσης. Η φόρμα αυτή καλείται είτε από το μενού File μέσω της επιλογής ‘Extract’ ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού από τα κουμπιά συντόμευσης. Η φόρμα αποθήκευσης φαίνεται στο σχήμα 4-8.

Το άνοιγμα κάποιου αποθηκευμένου κυκλώματος επιτυγχάνεται με παρόμοιο τρόπο μέσω φόρμας από την οποία επιλέγουμε την προς άνοιγμα εικόνα. Η φόρμα αυτή (σχήμα 4-9) καλείται μέσω της επιλογής ‘Import’ του μενού File ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού από τα κουμπιά συντόμευσης.

Σχήμα 4-8

Σχήμα 4-9

    - Εκτύπωση κυκλώματος

Η εκτύπωση των εξαγόμενων κυκλωμάτων αυτοματισμού γίνεται μέσω της φόρμας εκτύπωσης, από την οποία ο χρήστης επιλέγει τα κυκλώματα που θέλει να εκτυπώσει, των αριθμό των εκτυπώσεων καθώς και την ποιότητα της εκτύπωσης. Η φόρμα εκτύπωσης φαίνεται στο σχήμα 4-10 και καλείται από το μενού File μέσω της επιλογής ‘Print Circuit’ ή μέσω του αντίστοιχου κουμπιού από τα κουμπιά συντόμευσης.

Σχήμα 4-10

  - Εργαλεία

Τα εργαλεία επεξεργασίας του εξαγόμενου κυκλώματος βρίσκονται στο κάτω αριστερά μέρος της οθόνης και προσφέρουν υπηρεσίες που αφορούν την εισαγωγή κειμένου, την διαγραφή μέρους του κυκλώματος και την εισαγωγή αντικειμένων. Τα εργαλεία φαίνονται στο σχήμα 4-11.

Σχήμα 4-11

Η θέση του ποντικιού στην εικόνα του κυκλώματος αναφέρεται πάνω δεξιά στην μπάρα των εργαλείων για λόγους ευκολίας. Όταν το ποντίκι βρίσκεται εκτός των ορίων της εικόνας, η θέση του ποντικιού περιγράφεται από μία παύλα (-).

    - Προσθήκη κειμένου

Για να προσθέσουμε κείμενο στο κύκλωμα πρέπει πρώτα να επιλεγεί η θέση που θέλουμε το κείμενο να προστεθεί. Αφού επιλέξουμε τη θέση, ένα ορθογώνιο σχήμα εμφανίζεται στη θέση αυτή δείχνοντας μας την επιλεγμένη θέση. Μετά την επιλογή της θέσης εισάγουμε το κείμενο που θέλουμε να προσθέσουμε στο πεδίο ‘Enter text to insert’ και πατάμε το κουμπί ‘insert’ για προσθήκη του κειμένου. Για ακύρωση της εισαγωγής κειμένου, πατάμε το κουμπί ‘insert’ χωρίς να εισάγουμε κείμενο στο πεδίο ‘Enter text to insert’.

    - Προσθήκη αντικειμένου

Για να προσθέσουμε διακόπτες, ρελέ ή ακόμα και καινούργιο κύκλωμα στην εικόνα χρησιμοποιούμε το κουμπί ‘Add Circuit’. Η χρήση του κουμπιού αυτού έχεις σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση της φόρμας εισαγωγής εικόνας (σχήμα 4-12) από όπου διαλέγουμε από μία λίστα προσχεδιασμένων εικόνων (σχήμα 4-13) το εξάρτημα ή την καλωδίωση που θέλουμε να προσθέσουμε στο κύκλωμα. Το εξάρτημα που επιλέξαμε εμφανίζεται για προεπισκόπηση δίπλα από την λίστα. Αφού επιλέξουμε το επιθυμητό εξάρτημα για εισαγωγή πατάμε το κουμπί ‘ΟΚ’. Το κομμάτι που επιλέξαμε παίρνει τη θέση του ποντικιού και το τοποθετούμε σέρνοντας το στην επιθυμητή θέση και πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού (σχήμα 4-14).

Σχήμα 4-12

Σχήμα 4-13

Σχήμα 4-14

    - Εργαλείο διόρθωσης

Για την διαγραφή κομματιών της εικόνας του κυκλώματος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο διόρθωσης μέσα από το ‘Rubber Mode’. Ενεργοποιώντας το ‘Rubber Mode’ το ποντίκι παίρνει το σχήμα τετραγώνου το οποίο ορίζει τα όρια της περιοχής που θα διαγραφεί με το πάτημα του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού. Με πάτημα του αριστερού πλήκτρου και σύρσιμο του ποντικιού η διαγραφή ακολουθεί τη διαδρομή του ποντικιού.

    - Χειρισμός διορθωμένου κυκλώματος

Οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν στο εξαγόμενο κύκλωμα μέσω των εργαλείων (Tools) θεωρούνται ως επεξεργασία της εικόνας και είναι ανεξάρτητες από το μηχανισμό εξαγωγής του κυκλώματος, γι’ αυτό τυχόν διορθωμένα κυκλώματα πρέπει να αποθηκεύονται με τη μέθοδο της εξαγωγής εικόνας (παράγραφος 4.2.5). Κατά τη μετάβαση σε άλλα κυκλώματα μέσω των κουμπιών πλοήγησης τυχόν αλλαγές στο κύκλωμα πάλι χάνονται λόγω της επαναδημιουργίας του κυκλώματος γι΄αυτό πρέπει να προηγηθεί αποθήκευση του διορθωμένου κυκλώματος.